# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie systemu kontroli dostępu oraz wideodomofonu w Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie, ul. Cybisa 1” zgodnego z posiadanym przez zamawiającego sytemem RACS 5 VISO EX.

## 1. Zakres prac do wykonania:

Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie oraz montaż podzespołów i materiałów do kompleksowego wykonania systemu kontroli dostępu w systemie „Roger RACS 5” w wersji EX dla sześciu przejść (drzwi) oraz jednego punktu wideodomofonowego. Zakres prac obejmuje:
• dostawę, montaż i konfigurację central kontroli dostępu MC16-PAC-EX-3-KIT,
• montaż czytników zbliżeniowych MCT80M,
• instalację zwór elektromagnetycznych wraz z uchwytami montażowymi,
• montaż wideodomofonu Fanvil SIP z integracją z systemem kontroli dostępu,
• instalację przycisków otwierających drzwi oraz niezbędnych elementów sterowania,
• wykonanie okablowania strukturalnego w standardzie UTP wraz z korytami elektroinstalacyjnymi 
• wykonanie połączeń i uruchomienie systemu
• wykonanie zasilania urządzeń wraz z akumulatorami 12V/17Ah,
• uruchomienie i konfigurację systemu z oprogramowaniem RACS 5 VISO EX we współpracy z zamawiającym

## 2. Wykaz podstawowych urządzeń i materiałów:

• 2 szt. – MC16-PAC-EX-3-KIT (kontroler RACS 5 EX dla trzech przejść)
• 9 szt. – czytnik zbliżeniowy MCT80M (standard MIFARE)
• 6 szt. – zwory elektromagnetyczne z uchwytami montażowymi
• 1 szt. – przycisk otwierający drzwi
• 1 szt. – czytnik USB RUD-3-DES
• 2 szt. – akumulator 12V/17Ah

• okablowanie UTP listwy elektroinstalacyjne, przewody zasilające 230V
• 1 szt - licencja LIC-VISO-EX-PCA na partycje

## 3. Warunki wykonania prac:

1. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać w godzinach pracy szkoły.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zasad BHP oraz utrzymania porządku na miejscu prac.
3. Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego harmonogram realizacji prac.
4. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną na obiekcie – w celu jej ustalenia należy wysłać zgłoszenie na adres: sp313@eduwarszawa.pl.

## 4. Uwagi końcowe:

System kontroli dostępu powinien zostać wykonany w oparciu o urządzenia i  licencje producenta Roger, z zachowaniem kompatybilności wszystkich elementów systemu. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej oraz schematów podłączeń.